POUŽITIE ESP 32 so snímačom teploty a vlhkosti DHT11

___________________________________________________________________

Pomôcky:

- mikrokontrolér ESP32

- prepojovacie káble

- bodové kontaktné pole (breadboard)

- snímač teploty a vlhkosti DHT11

Mikrokontrolér ESP32

Vývojová doska ESP32 je univerzálna platforma na vývoj softvéru. Čip ESP32-WROOM-32 prítomný na doske je mimoriadne efektívny a energeticky úsporný 32-bitový čip vyrobený spoločnosťou Espressif. Malé rozmery ESP32 umožnia jeho využitie v mnohých aplikáciách a kolíky na jeho stranách umožnia rýchle pripojenie napríklad na doštičku. Čip ESP32 je vybavený mnohými komunikačnými rozhraniami vrátane USB-UART, SPI, I2C alebo I2S. Premostenie USB-UART umožní rýchlu, až 3 Mbps, komunikáciu s počítačom. Doska tiež obsahuje tlačidlo BOOT, ktoré umožňuje užívateľovi efektívne nahrať softvér cez sériový port. Micro USB port poskytuje možnosť jednoduchého nahrania kódu a napájanie celého systému 5V.

vlastnosti:

- Napájacie napätie: 5 V - z microUSB

- Dvojjadrový mikrokontrolér Tensilica LX6 240 MHz

- Pamäť SRAM 520 kB

- Flash pamäť: 4 MB

- Vstavaný čip WiFi 802.11BGN HT40

- Zabezpečenie WiFi: WEP, WPA/WPA2, PSK/Enterprise, AES/SHA2/Eliptical Curve Cryptography/RSA-4096

- Vstavaný modul Bluetooth BLE

- 25 GPIO pinov vrátane:

- 2x UART

- 3x SPI

- 1x I2C (1x I2S)

- 15-kanálový ADC prevodník

- 2-kanálový DAC

- PWM výstupy

- Rozhranie SD karty

- Vstavaný prevodník USB-UART CP2102, umožňuje komunikáciu s modulom a jeho programovanie cez microUSB konektor

- Rozmery: 55 mm x 28,5 mm

Teplotný snímač DHT11

Pomocou snímača DHT 11 vieme merať teplotu a vlhkosť v miestnosti, prípadne vonku. DHT11 je základný, ultra lacný digitálny snímač teploty a vlhkosti. Na meranie okolitého vzduchu využíva kapacitný snímač vlhkosti a termistor a na dátový kolík vyžaruje digitálny signál. Vďaka tomu sa veľmi ľahko používa s akýmkoľvek mikrokontrolérom.

vlastnosti:

pinout DHT11:

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pinout DHT11.

V tomto príklade pripájame dátový kolík DHT na GPIO4.

POUŽITIE ESP 32 s snímačom teploty a vlhkosti DHT11

Schéma:

Postup:

- Inštalácia dosky ESP32 v Arduino IDE

- Inštalácia knižnice DHT11

- Kód – čítanie snímača teploty a vlhkosti

- Testovanie

- Inštalácia dosky ESP32 v Arduino IDE

Po spustení vývojového prostredia v menu aktivujte položku File > Preferences (v slovenskej verzii Súbor > Vlastnosti). Adresu rozšírenia pre prídavnú dosku v našom prípade ESP32

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

skopírujte do poľa  Additional Board Manager URLs (v slovenskej verzii Manažér prídavných dosiek URL).

Teraz aktivujte menu Tools > Board menu (alebo v slovenskej verzii Nástroje > Manažér Dosiek). Do poľa pre vyhľadávanie zadajte ESP32 a nainštalujte najnovšiu verziu doplnkov pre dosky ESP32. Návod na inštaláciu, predovšetkým URL doplnku pre dosku ESP 32 nájdete na GitHube na adrese http://txplo.re/ardesp32

V menu  Nástroje -> Doska a vyberte dosku, ktorú budete používať, v našom prípade DOIT ESP32 DEVKIT V1. Následne pomocou menu Nástroje -> Port nastavte port, ku ktorému je vaša doska pripojená.

O správnosti nastavenia portu sa presvedčíte pomocou funkcie Nástroje -> Získať informácie o Doske. Ak sa vám zobrazí aspoň ID dosky, pripojenie je správne nakonfigurované a všetko je pripravené na napísanie prvej aplikácie a jej zavedenie do dosky. Pre niektoré dosky je potrebné znížiť znížiť komunikačnú rýchlosť na 115 200 bitov/s.

- Inštalácia knižnice DHT11

Na čítanie zo senzora DHT je použitá knižnicu DHT od Adafruit . Museli sme nainštalovať aj knižnicu Adafruit Unified Sensor .

V otvorenom Arduino IDE sme prešli na Sketch > Include Library > Manage Libraries . Otvoril sa Správca knižnice.

Vyhľadali sme „ DHT “ vo vyhľadávacom poli a nainštalovali si knižnicu DHT z Adafruit.

Po nainštalovaní knižnice DHT z Adafruit sme nainštalovali knižnicu „ Adafruit Unified Sensor “.

- Kód – čítanie snímača teploty a vlhkosti

- Vloženie knižníc pre prácu s teplotným snímačom – Projekt/Zahrnúť knižnice/DHT sensor library

- Zadefinovanie signálneho pinu pre teplotný snímač cez premennú define (vtedy sa nepíše bodkočiarka na konci)

- Zadefinovanie typu teplotného snímača DHT (typ DHT11)

- Inicializácia snímača (ako Slave musí mať svoju adresu)

- dht.begin – nastavenie teplotného snímača

- Funkcia dht.readTemperature načíta teplotu a uloží ju do premennej teplota – dátový typ float aby ukazovalo desatinné miesta

- Serial.println vypíše do konzoly teplotu

- podobne s premennou vlhkost

- Testovanie

Nahrali sme kód na dosku ESP32. Uistili sme sa, že máme v nastaveniach Arduino IDE vybratú správnu dosku a COM port.

Po nahratí kódu sme otvorili sériový monitor s prenosovou rýchlosťou 115200. Najnovšie hodnoty teploty a vlhkosti sme získali v sériovom monitore každú sekundu.

Použité zdroje:

https://microdigisoft.com/esp32-with-dht11-temperature-and-humidity-sensor-using-arduino-ide/

https://randomnerdtutorials.com/esp32-dht11-dht22-temperature-humidity-sensor-arduino-ide/

https://www.electrorules.com/esp32-with-dht11-dht22-temperature-and-humidity-sensor-using-arduino-ide/

https://www.youtube.com/watch?v=OogldLc9uYc